CX-B-03

第       号技术服务合同书

(电力变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求：（66kV及以上电压等级） □1. 例行试验 □2. 型式试验 □3.6 无线电干扰测量 □2.1 温升试验 □3.7 长时间空载试验 □2.2 线端雷电截波冲击试验 □3.8 绕组热点温升测量 □2.3 声级测定 □3.9 油箱表面热点温升测量 □2.4 风扇和油泵电机吸取功率测量 □3.10 液浸式变压器真空变形试验 □2.5 中性点端子雷电全波冲击试验 □3.11 液浸式变压器压力变形试验 □3. 特殊试验 □3.12 频率响应测量 □3.1 绝缘液中溶解气体测量 □3.13 外部涂层检查 □3.2 短路承受能力试验(包括重复例行试验) □3.14 暂态电压传输特性测定 □3.3 空载电流谐波测量 □3.4 三相变压器零序阻抗测量 □3.5 线端交流耐压试验（适用于Um＞170kV样品或72.5kV＜Um≤170kV的全绝缘样品） □4 提供能效报告 □5 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  |  |  | 委托单位 地址 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 地址 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 出厂序号 |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |  | 电邮 |  |
| 样品处理 | □自取 □委托托运 |  |  | 短路前是否吊心 | □是 □否 |  |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |  |  |  |

共5页 第1页

CX-B-03

第     号技术服务合同书附件

其他标准未列试验项目(可以自愿选择)：

□ 安装在变压器本体上的电容式套管的电容量及介质损耗因数（tanδ）测量

提供实测值。

□ 励磁特性测量

在0.5Ur～1.15Ur额定电压下进行，提供实测电压值、电流值、损耗值。

□ 过电流试验

施加最大电流分接下的1.1Ir额定电流，持续时间8小时，进行色谱分析。

□ 有载分接开关过渡电阻和切换时间测量

提供波形图及实测值。

- 转动油泵时的局部放电测量

提供局部放电量实测值。

- 油流静电试验

提供实测值。

共5页 第2页

CX-B-03

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘水平：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

MV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

MVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 冷却方式及功率组合：

i）线圈材质：铜：□   铝：□

j) 系统短路表观容量按GB/T1094.5选取：□

k) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□       非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

共5页 第3页

CX-B-03

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：          持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                    空载电流（%）：

负载损耗Pk（75℃）（kW）：             短路阻抗（%）（75℃）：

c) 声级测量：声压法□          声压级(dB)：

声功率级(dB)A：

d) 温升限值：顶层油温升(K)：      绕组温升(K)：      油箱表面热点温升(K)：

试验时冷却状态:       /        设备运行方式(适用三绕组变压器): 联合运行: 有□

无□

e) 局部放电水平(pC)：(1.58Ur)/√3：≤           (1.2Ur)/√3≤

f) 长时间空载试验：施加电压(kV)：          持续时间(h)：

g) 无线电干拢水平(μV)：

h) 其它技术要求：（可添加附页）

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共5页 第4页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 电力变压器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.1-2013    电力变压器 第1部分：总则

□ IEC60076-1:2011    电力变压器 第1部分：总则

□ GB/T1094.2-2013    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ IEC60076-2:2011    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□GB/T1094.3-2017    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ IEC60076-3:2013    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ GB/T1094.5-2008    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ IEC60076-5:2006    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ GB/T6451-2015     油浸式电力变压器技术参数和要求

□ GB20052-2020      电力变压器能效限定值及能效等级

其它检验标准

请自行填写：

共5页 第5页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                    服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日